生命至上  平安和谐

之江校区消防疏散、逃生应急演练方案

- 一、演习目的

通过模拟火场疏散、逃生和灭火演习，培养和提高师生在遭遇火灾等突发事件时的自我防范、自我保护意识和生存技能，让师生掌握消防必要的疏散、逃生和一定的灭火技能，检验和提高校区义务消防队和相关职能部门对人员安全疏散工作和火灾扑救的组织处置能力。

做到“三懂三会”（懂生产操作中的不安全因素和火险隐患、懂火灾预防措施、懂初期火灾扑救方法；会报警、会使用各种消防器材、会扑救初期火灾）。

- 二、参演单位

之江校区管委会、光华法学院、保卫办、宿管中心、水电中心、求是物业、之江医务室。

- 三、时间、地点：

演练时间： 2015年5月29中午12：30

地　　点：12号、13号楼

- 四、组织指挥

1、成立消防疏散、逃生和灭火演习指挥部

总 指 挥：张永华

副总指挥：陈  伟   吴卫华   胡  奎

成    员：庄利民   李志明   林  俐   杨  洋   阮燕萍

沈杭毅   徐绍华   陆飞华   王书剑   高  薇

胡昕晖   单新元

指挥部设在校区保卫办值班室，具体负责演习的协调及现场指挥工作。

五、各单位任务

校区管委会：演习总协调

保  卫  办：施放烟雾、接警、通知校卫队员及义务消防队、现

场拉警戒带、进入楼内引导、疏散人员、检查楼内

人员是否安全撤离、向演习总指挥报告楼内情况、

模拟消防出水。

光华法学院：逃生人员组织、报警、广播宣传、引导疏散人员、摄影、 撰写新闻稿。准备演习毛巾。

宿 管 中心：切断电源、打开门禁、协助光华法学院组。织人员疏 散。

求  是 物业：负责演习结束后的现场清理。

医   务  室：人员救护。

- 五、演习程序

（一）疏散、逃生、模拟灭火演习

疏散内容步骤： 演习开始前15分钟，各相关职能部门进入演习指定地点。演习开始：演习总指挥张永华下达演习开始命令，保卫办选择适当楼层施放烟雾，模拟假设火场。拉警报，并通知12、13号楼相关人员紧急疏散。

（浓烟冒出）

楼内学生（值班员）向保卫办报警。保卫办值班干部接警后迅速赶到现场，确认火灾情况属实立即向“119”报警，在向志愿消防员发出灭火指令的同时，向演习总指挥张永华、副总指挥陈伟报告。

（火势蔓延、师生疏散）

人员撤离和扑救：

1、听到火警信号后，楼内人员迅速做好疏散准备，带好必要物品，用湿毛巾折叠捂住口鼻，在引导员带领下迅速有序地按照规定路线低姿撤离。

2、听到警报后，楼层疏散引导员以最快的速度到达楼梯口，指挥学生单列、靠右、快速撤离，防止拥挤、踩踏事故发生。

3、出口疏散引导员指挥引导师生迅速撤离后到指定地点集结（11号楼前停车场）。

4、确认现场是否还有未撤离人员。

5、用室内灭火器扑灭烟雾弹（事先指定学生）。

6、启动消防水泵，铺设水带。灭火人员打开室内消防栓出水扑救。

7、、模拟现场出水灭火。

结束后，由校区党工委书记、管委会主任张永华、保卫处领导对本次演习做总结。

- 六、演习中的注意事项：

1、要教育引导师生树立“珍视生命，防范第一”的思想，让师生熟悉了解所在楼的安全通道，掌握安全疏散的基本路线：楼内（起火点）――楼梯――安全出口――楼外指定安全区域（一般情况下，每层楼有两个楼梯，住左侧宿舍的人员从左楼梯疏散，住右侧宿舍的人员从右楼梯疏散）。

2、要切实掌握火场疏散逃生的三个关键环节：湿毛巾捂住口鼻、低姿快速撤离、下楼梯单列靠右通行。在撤离过程中要顾全大局，服从指挥，坚持救助结合、就地取材的原则，利用一切可以利用的物品或工具进行防护，当逃生通道被大火封堵时，要注意保护自己，争取时间，等待救援。

3、火场疏散逃生常用语：“大家不要慌，跟我来”、“大家从楼梯撤离，一个接一个，不要拥挤”。

- 七、、本次演习的要求：

1、全体参演人员要充分认清组织演习对于防灾减灾的重要意义，切实做到科学决断、统一指挥、服从命令、有效处置、确保安全。

2、要突出以学生为主，让学生在演习中实现自我教育，进而达到增强学生消防安全意识，提高学生安全防范能力的目的。

3、各相关部门对演习所负责的工作负全责，要事先实地勘察，了解摸清各楼的具体情况，合理分工，周密规划，精心实施，确保万无一失

光 华 法 学 院

之江校区管委会

保    卫    处

2015、5、12

演习流程图

12：30，施放烟雾（模拟起火点）

楼内学生向校区保卫办报警

是否误报？

否

逐级上报

是，排除火警

启动校区应急预案

各部门启动应急预案

现场扑救，各部门各施其职

楼内人员撤离至11号楼前停车场

清理现场

演习总结